Redes de Computadoras

Informe Tarea 3

2026

Integrantes:

- Arias, Daniel Andrés

- Fernández y Fernández, Sergio Ezequiel

- Garzón, Pablo

- Gutierrez, Patricio

- Loza Denardi, Gabriel Jeremías

- Rocatagliatta, Leandro Agustin

- Zambellini, Matías Manuel

# Redes de Computadoras

## Introducción

En el presente trabajo se presentará un breve repaso del capítulo 4 del libro Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores 7ed. Se abordará el tema de Medios de Transmisión Guiados, Transmisión Inalámbrica, Propagación Inalámbrica y Transmisión de la Trayectoria Visual.

## Preguntas de repaso

### 4.1. ¿Por qué hay dos cables en un par trenzado de cobre?

Porque al trenzar los dos cables de cobre entre sí en paralelo, uno lleva la señal original y el otro una copia invertida; si una interferencia externa llega al cable, afecta a los dos por igual. Cuando el receptor recibe la señal, “resta” un cable con el otro y al ser el ruido idéntico en ambos cables, este desaparece. De esta forma, se garantiza una señal más limpia y fiable a mayores distancias (menor diafonía).

### 4.2. ¿Cuáles son las limitaciones de un par trenzado?

Entre las limitaciones que presenta esta tecnología se encuentran:

- Transmite datos a una velocidad mucho menor que las que surgieron posteriormente (solamente pueden transmitir hasta velocidades de 10 Mbps).

- Para transmitir señales analógicas, requiere amplificadores cada 5 Km o 6 Km. Para transmitir señales digitales, requiere repetidores cada 2 Km o 3 Km.

- Permite distancias menores y menor ancho de banda, en comparación con otros medios de transmisión.

- Presenta demasiada atenuación a frecuencias muy altas.

- Es muy susceptible al ruido y a las interferencias.

### 4.3. ¿Cuál es la diferencia entre el par trenzado no apantallado y el par trenzado apantallado?

El par trenzado no apantallado (UTP) es más utilizado y menos caro, además de ser más fácil de instalar y manipular; aunque es más susceptible a interferencias electromagnéticas externas. El par trenzado apantallado (STP) proporciona mejores prestaciones a velocidades de transmisión superiores, aunque es más costoso y difícil de manipular.

### 4.4. Describir los principales componentes del cable de fibra óptica

El cable de fibra óptica se compone de:

- Núcleo: Es la sección más interna del cable, mide aproximadamente entre 8 micrómetros y 100 micrómetros. Está constituido por una o varias fibras de cristal o plástico. Por él viaja el haz de luz que transmite la información.

- Revestimiento: Es la parte inmediatamente superior al núcleo que rodea cada fibra del mismo. Está compuesto por otro cristal o plástico con propiedades ópticas diferentes a las del núcleo. El espacio que existe entre el núcleo y el revestimiento actúa de reflector para que el haz de luz sea confinado y no pueda escapar.

- Cubierta: Es la capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos. Está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporciones protección contra la humedad, abrasión, aplastamientos y otros peligros.

### 4.5. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la transmisión de microondas?

La transmisión por microondas es un sistema de transmisión inalámbrico que usa ondas de alta frecuencia (de 1 GHz a 300 GHz) para enviar datos a gran velocidad.

Ventajas:

- Gran ancho de banda: Permite transmitir grandes cantidades de datos y múltiples canales de voz o video gracias a sus altas frecuencias.

- Conectividad sin cables físicos: Facilita la comunicación en zonas de difícil acceso o terrenos irregulares donde instalar medios de conexión guiados es complejo o costoso.

- Direccionalidad y menor potencia: Las ondas viajan en línea recta, lo que permite concentrar la energía entre antenas emisoras y receptoras con menor consumo de potencia en comparación con las ondas terrestres comunes.

- Instalación rápida: Los enlaces punto a punto se despliegan de forma más ágil que el tendido de cables subterráneos o aéreos.

Desventajas:

- Necesidad de línea de visión: Requiere un camino completamente libre de obstáculos físicos (edificios, montañas, etc.) entre las antenas.

- Sensibilidad climática: Las condiciones meteorológicas adversas, como las lluvias intensas o tormentas, pueden atenuar o interferir la señal.

- Interferencia y atenuación: La distancia y los elementos electromagnéticos del entorno pueden afectar la intensidad de la señal, requiriendo repetidores para trayectos muy largos.

- Costos iniciales de equipos: Aunque evita el cableado, la adquisición e instalación de torres y antenas especializadas puede significar una inversión elevada.

### 4.6. ¿Qué es la difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite)?

Es un tipo de red de distribución de televisión que utiliza el satélite como parte esencial del sistema para obtener la programación. Consiste en que la señal de vídeo se transmite directamente desde el satélite a los domicilios de los usuarios.

### 4.7. ¿Por qué un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendientes distintas?

Porque de esta forma se evita la interferencia de las señales.

Si el satélite transmitiera y recibiera en la misma frecuencia, su propia señal de transmisión (muy potente) saturaría su canal de recepción. De esta forma, separando las frecuencias se puede tener una comunicación dúplex completa.

### 4.8. Indique las diferencias más significativas entre la difusión de radio y las microondas

La diferencia más significativa es que las ondas de radio son omnidireccionales (viajan hacia todos los lados), viajando mayores distancias, transportando menos datos y rodeando objetos; mientras que las microondas tienen un diagrama de radiación mucho más direccional (viajan hacia un solo lado), transportando muchos más datos. Esto hace que las ondas de radio no necesiten antenas parabólicas ni que dichas antenas estén instaladas sobre una plataforma rígida para estar alineadas.

Las ondas de radio tienen una frecuencia más baja (longitud de onda más alta), mientras que las microondas tienen una frecuencia más alta (longitud de onda más corta).

### 4.9. ¿Qué dos funciones realiza una antena?

Las dos funciones que realiza una antena son transmisión y recepción de señales (ondas electromagnéticas). Esto es posible porque para transmitir, la antena transforma la energía eléctrica proveniente del transmisor y la transforma en energía electromagnética para ser radiada al entorno cercano. Para recibir, la energía electromagnética captada por la antena se transforma en energía eléctrica y se pasa al receptor.

### 4.10. ¿Qué es una antena isotrópica?

Una antena isotrópica es un punto en el espacio que radia potencia de igual forma en todas las direcciones. Es, prácticamente, una antena ideal que es capaz de mandar una señal sin pérdidas de energía hacia todas las direcciones. Al ser ideal, no existe en la práctica (siempre hay pérdidas de energía).

### 4.11. ¿Cuál es la ventaja de una antena parabólica por reflexión?

La mayor ventaja de este tipo de antenas es que permite concentrar toda la energía de las ondas electromagnéticas en un único punto focal, reduciendo las interferencias de señales indeseadas provenientes de otros ángulos. Esto es posible porque las ondas reflejadas en la parábola y que provengan de cualquier fuente de energía electromagnética que esté situada en el foco, seguirán trayectorias paralelas al eje de la parábola. Provocando poca dispersión en el haz.

### 4.12. ¿Qué factores determinan la ganancia de una antena?

La ganancia de la antena se define como la potencia de salida en una dirección determinada comparada con la potencia transmitida en cualquier dirección por una antena isotrópica. Está determinada por:

G=4πAeλ2=4πf2Aec2

Donde:

- G = Ganancia de la antena.

- Ae = Área efectiva de la antena (relacionada con su forma física y su geometría).

- f = Frecuencia de la señal portadora.

- c = Velocidad de la luz en el vacío.

- λ = Longitud de onda de la señal portadora.

Como puede observarse, la ganancia de la antena depende de la geometría de la antena y de la señal portadora que se utiliza (señal utilizada para la modulación de la banda base a transmitir).

### 4.13. ¿Cuál es la principal causa de la pérdida de señal en comunicaciones vía satélite?

La principal causa de pérdida de señal en comunicaciones vía satélite es la atenuación por la distancia (pérdida en el espacio libre). Esto es porque cuanta más distancia viaje una señal, más área ocupa. Este tipo de pérdida puede expresarse términos del cociente entre la potencia radiada (Pt) y la potencia recibida por la antena (Pr).

### 4.14. ¿Qué es la refracción?

La refracción es el fenómeno físico que ocurre cuando una onda electromagnética pasa de un medio con una densidad determinada a otro con una densidad distinta, provocando un cambio en su velocidad de propagación.

4.15. ¿Qué diferencia hay entre difracción y dispersión?

La difracción es el comportamiento que sufren las ondas electromagnéticas en presencia de obstáculos; esto permite que la señal bordee un obstáculo físico, por ejemplo, para poder seguir la curvatura de la tierra. La dispersión es el cambio de dirección o frecuencia que sufre una onda al encontrarse con partículas de materia (gases de la atmósfera, lluvia o niebla, por ejemplo), fragmentándose o desviándose en múltiples direcciones.