Redes de Computadoras

Informe Tarea 5

2026

Integrantes:

- Arias, Daniel Andrés

- Fernández y Fernández, Sergio Ezequiel

- Garzón, Pablo

- Gutierrez, Patricio

- Loza Denardi, Gabriel Jeremías

- Rocatagliatta, Leandro Agustin

- Zambellini, Matías Manuel

# Redes de Computadoras

## Introducción

En el presente trabajo se presentará un breve repaso del capítulo 20 del libro Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores 7ed. Se abordará el tema de Protocolos de Transporte.

20.1. ¿Qué elementos de direccionamiento son necesarios para especificar un usuario de servicio de transporte (TS) destino?

Para especificar de manera completa a un usuario del servicio de transporte (Transport Service) destino, es necesaria la siguiente información de direccionamiento:

- Identificación del usuario: Identifica el proceso o aplicación específica dentro de la estación de destino (representado habitualmente por el número de puerto).

- Identificación de la entidad de transporte: Especifica el protocolo o tipo de entidad de transporte utilizada (TCP o UDP, por ejemplo), lo cual es necesario si existe más de un tipo de entidad de transporte en la misma estación.

- Dirección de la estación: Identifica al dispositivo conectado a la red. En un entorno de redes interconectadas, corresponde a una dirección global de red (como la dirección IP).

- Número de la red: Identifica a la red específica dentro de un conjunto de redes interconectadas.

20.2. Describa cuatro estrategias por las que un usuario TS emisor pueda averiguar la dirección de un usuario TS receptor.

Para que un usuario del servicio de transporte emisor pueda averiguar la dirección de un usuario receptor, se establecen 4 estrategias divididas en dos estáticas y dos dinámicas:

### Estrategias Estáticas

- Conocimiento previo de la dirección (Configuración del sistema): El usuario TS conoce de antemano la dirección fija del usuario destino mediante la configuración del sistema. Se utiliza habitualmente para procesos de interés restringido o privado que no deben ser de acceso público.

- Direcciones bien conocidas (Well-Known Addresses): A los servicios comunes o estandarizados de uso frecuente se les asigna una dirección fija y de conocimiento público. De este modo, cualquier usuario emisor puede conectarse directamente al puerto estándar del servicio deseado.

### Estrategias Dinámicas

- Servidor de nombres (Name Server): El usuario TS emisor no conoce la dirección numérica exacta, sino un nombre genérico o global del servicio. El emisor consulta a un servidor de nombres, el cual busca en un directorio y le devuelve la dirección actual del usuario TS receptor.

- Creación de procesos bajo demanda: Se utiliza cuando el proceso receptor no está ejecutándose de forma continua, sino que se crea al recibir la solicitud. El emisor envía una petición inicial a una dirección conocida donde escucha un proceso del sistema con privilegios. Este proceso del sistema genera la nueva aplicación receptora y le devuelve al emisor la dirección asignada al nuevo proceso para que pueda continuar la conexión.

20.3. Explique el uso de la multiplexación en el contexto de un protocolo de transporte.

La multiplexación cumple dos funciones fundamentales, según se analice respecto a las aplicaciones de capas superiores o respecto a los servicios de red subyacentes:

### 1. Multiplexación con las capas superiores (Usuarios de Transporte)

- Permite que múltiples usuarios o aplicaciones compartan la misma entidad del protocolo de transporte.

- La entidad de transporte distingue y encamina los datos de cada aplicación destino utilizando puntos de acceso al servicio (SAP) o números de puerto (al igual que en TCP o UDP).

### 2. Multiplexación con los servicios de la capa de red

En lo referido a las conexiones provistas por la red subyacente, la entidad de transporte implementa dos modalidades:

- Multiplexación hacia arriba (ascendente): Consiste en agrupar múltiples conexiones de transporte sobre una única conexión de red. Se usa principalmente para optimizar costes y recursos.

- Multiplexación hacia abajo (descendente): Consiste en dividir una única conexión de transporte entre múltiples conexiones de la capa de red subyacente. Se usa principalmente para incrementar el rendimiento, la velocidad de transferencia o la fiabilidad.

20.4. Describa brevemente el esquema de créditos utilizado por TCP para el control de flujo.

El esquema de créditos utilizado por TCP para el control de flujo se basa en los siguientes puntos clave:

- Desacoplamiento entre confirmaciones y control de flujo: El esquema de créditos separa la confirmación de la recepción de datos de la concesión de nuevos créditos. Se pueden confirmar octetos recibidos sin necesidad de autorizar más espacio de emisión, o conceder crédito adicional sin confirmar nuevos datos.

- Orientado a octetos (bytes): A cada octeto individual de datos transmitido se le asigna un número de secuencia (SN) único. Por ello, los créditos y las ventanas se miden en número exacto de octetos.

- Mecanismo en la cabecera: Cada segmento TCP incluye en su cabecera tres campos fundamentales para la regulación del flujo:

  - SN (Sequence Number): Número de secuencia del primer octeto de datos transmitido en ese segmento.

  - AN (Acknowledgment Number): Confirma acumulativamente que todos los octetos anteriores a AN se han recibido correctamente e indica que el receptor espera recibir el octeto número AN.

  - Ventana (Window, W): Especifica el crédito otorgado, que es el número de octetos adicionales que se le autoriza a enviar al emisor a partir del octeto AN (comprendiendo el rango desde AN hasta AN + W - 1).

- Dinámica y gestión de la ventana:

  - Cada vez que el emisor transmite datos, consume crédito y reduce el tamaño de su ventana de transmisión disponible.

  - Al recibir un segmento con un nuevo crédito (W), el emisor extiende o avanza el límite superior de su ventana.

  - Si la memoria temporal del receptor se satura, este puede fijar la ventana en cero (W = 0), lo que frena los envíos del emisor sin cerrar la conexión hasta que el receptor disponga de espacio libre y emita un nuevo crédito.

- Servicio al control de congestión: Aunque fue diseñado para evitar que un emisor rápido desborde la memoria del receptor extremo a extremo, este esquema de crédito sirve también como base para que TCP controle dinámicamente el tráfico en la red e influya en los algoritmos de prevención de congestión (mediante ajustes en la ventana permitida).

20.5. ¿Cuál es la diferencia principal entre el esquema de créditos de TCP y el esquema de control de flujo de ventana deslizante utilizada por muchos otros protocolos, como por ejemplo HDLC?

La diferencia principal radica en el desacoplamiento entre la confirmación de recepción y la concesión de control de flujo].

Algunos aspectos clave que marcan esta diferencia son:

- Desacoplamiento de acuses:

- HDLC (Ventana deslizante): La confirmación de una trama y la autorización para transmitir tramas adicionales van implícitamente unidas. Cuando el receptor envía una confirmación (ACK), la ventana de transmisión avanza automáticamente en una cantidad predeterminada.

- TCP (Esquema de créditos): Separa explícitamente la confirmación de la asignación de crédito. En la cabecera TCP se incluyen de forma independiente el número de confirmación (AN) y la ventana de crédito (W). De este modo, TCP puede confirmar segmentos recibidos sin otorgar crédito adicional, así como conceder crédito nuevo sin confirmar datos adicionales.

- Granularidad:

- HDLC: Mide los números de secuencia y la ventana en cantidad de tramas o bloques discretos.

- TCP: Numera y gestiona el flujo a nivel de octetos (bytes) individuales. Cada octeto tiene su propio número de secuencia y el crédito especifica el rango exacto de bytes que se le permite enviar al emisor.

- Flexibilidad:

- HDLC: Opera con una ventana de tamaño fijo].

- TCP: Utiliza una ventana dinámica. El receptor ajusta continuamente la cantidad de crédito asignado (W) según la disponibilidad de sus memorias temporales, pudiendo fijar W = 0 para detener el tráfico del emisor cuando la memoria se satura y reabrirla posteriormente.

20.6. Explique los mecanismos de diálogo en dos y tres pasos.

1. Diálogo en dos pasos (Two-Way Handshake)

- Mecanismo: La entidad de transporte emisora (A) inicia el establecimiento de la conexión enviando un segmento de solicitud de conexión (SYN) a la entidad receptora (B). Al recibirlo, B responde enviando a su vez un segmento SYN de confirmación/aceptación.

- Limitación en redes no fiables: Aunque es un esquema sencillo adecuado para redes fiables, falla en redes con conmutación de paquetes o con retardos variables.

2. Diálogo en tres pasos (Three-Way Handshake)

- Mecanismo: Usado para resolver la falta de fiabilidad de la red. En este esquema, cada extremo confirma explícitamente el SYN y el número de secuencia inicial (ISN, Initial Sequence Number) del otro:

  - Paso 1 (A to B): A envía un segmento SYN con su número de secuencia inicial (SN = i).

  - Paso 2 (B to A): B recibe la solicitud, pasa al estado SYN RECEIVED y responde enviando un segmento SYN con su propio número de secuencia (SN = j), confirmando acumulativamente el SYN de A con AN = i + 1.

  - Paso 3 (A to B): A confirma la recepción del SYN de B enviando un acuse con AN = j + 1. Al completarse este paso, ambas entidades pasan al estado de conexión establecida (ESTAB).

20.7. ¿Cuál es el beneficio del mecanismo de diálogo en tres pasos?

El beneficio principal de este mecanismo es garantizar la apertura fiable de una conexión sobre una red no fiable, resolviendo así los problemas generados por paquetes duplicados o retrasados.

Sus principals ventajas son:

- Prevención de conexiones "fantasma" o erróneas: En redes con conmutación de paquetes donde los segmentos pueden retrasarse o duplicarse, un segmento de solicitud de conexión (SYN) obsoleto de una sesión anterior podría llegar a un receptor. En un diálogo de dos pasos, el receptor aceptaría automáticamente la solicitud y crearía una conexión no deseada. El diálogo en tres pasos exige una confirmación explícita bidireccional antes de pasar al estado de conexión establecida (ESTAB), impidiendo que peticiones viejas abran conexiones inválidas.

- Sincronización mutua de los números de secuencia iniciales (ISN): Permite que ambas entidades de transporte notifiquen y confirmen recíprocamente el número de secuencia con el que cada una comenzará a numerar sus datos. Asegurando así la entrega ordenada de la información en ambos sentidos de la comunicación full - duplex.

- Mecanismo de cancelación mediante reinicio (RST): Si un extremo recibe un SYN/ACK que no corresponde a ninguna solicitud de conexión activa por su parte (debido a la llegada de un SYN retrasado al receptor, por ejemplo), el emisor responde inmediatamente con un segmento de reinicio (RST). Esto fuerza al receptor a abortar la conexión errónea y liberar los recursos asignados en vano.

20.8. Defina las características de urgencia y forzado de TCP.

1. Flujo de datos forzado (Push)

- Concepto: Por omisión, TCP decide de forma autónoma cuándo ha acumulado suficientes datos en su memoria temporal para empaquetar y transmitir un segmento, así como cuándo entregar los datos recibidos a la aplicación de destino. El servicio de forzado permite al usuario requerir a TCP que transmita y entregue la información de inmediato sin esperar a completar un bloque o llenar la memoria temporal.

- Mecanismo: La entidad emisora activa el bit indicador PSH en la cabecera del segmento TCP. Al recibir un segmento con este bit activo, la entidad TCP receptora entrega inmediatamente los datos acumulados a la aplicación de destino.

- Aplicación: Funciona como una función de fin de bloque y resulta esencial en aplicaciones interactivas o ante interrupciones lógicas en los datos, donde la información debe transmitirse y entregarse sin demoras.

### 2. Señalización de datos urgentes (Urgent)

- Concepto: Proporciona un mecanismo para notificar al usuario o aplicación de destino que en el flujo de datos que está recibiendo existe información prioritaria o "urgente".

- Mecanismo: Los datos urgentes se transmiten dentro del flujo de datos ordinario. Para gestionarlos, TCP utiliza dos elementos de la cabecera:

  - El bit indicador URG, que señala que el segmento incluye datos urgentes y que el campo de puntero es válido.

  - El campo Puntero urgente (Urgent Pointer, de 16 bits), cuyo valor, al sumarse al número de secuencia del segmento, especifica el número de secuencia del último octeto de la secuencia urgente. Esto le permite a la entidad receptora determinar la cantidad exacta de datos urgentes que están llegando.

- Aplicación: Al recibir la señalización, TCP alerta a la aplicación receptora de que existen datos urgentes disponibles. Es responsabilidad del usuario de destino determinar la acción concreta a realizar.

20.9. ¿Qué es una opción en los criterios de implementación de TCP?

Una opción en los criterios de implementación de TCP hace referencia a una decisión de diseño sobre aspectos del protocolo donde el estándar oficial no impone un algoritmo único, sino que deja libertad para seleccionar entre distintas alternativas o estrategias de funcionamiento.

### Aspectos fundamentales:

- Interoperabilidad garantizada: El estándar TCP está diseñado para que dos entidades de transporte que elijan opciones de implementación distintas puedan comunicarse e interoperar sin problemas entre sí.

- Impacto en el rendimiento: Aunque la comunicación sea compatible, la elección de una u otra opción afecta directamente al rendimiento global (sobrecarga del procesador, latencia, número de interrupciones del sistema y nivel de tráfico suplementario en la red).

### Algunos ejemplos de diseño con opciones de implementación son:

- Política de envío (Send policy): Determina cuándo la entidad TCP emisora debe empaquetar los datos recibidos de la aplicación en un segmento para transmitirlos.

- Política de entrega (Deliver policy): Define cuándo entregar los datos recibidos al usuario destino.

- Política de aceptación (Acceptance policy): Establece el comportamiento cuando llegan segmentos desordenados fuera de secuencia.

- Política de retransmisión (Retransmission policy): Define qué segmentos retransmitir al vencer un temporizador.

- Política de confirmación (Acknowledgment policy): Establece cuándo emitir los acuses de recibo (ACK).

20.10. ¿Cómo puede utilizarse TCP para tratar la congestión de red o de interconexión de red?

Aunque el mecanismo de asignación de créditos mediante ventanas de TCP se diseñó originalmente para el control de flujo extremo a extremo (evitar saturar la memoria del receptor), este mismo esquema se utiliza para el control de congestión en la red o interconexión de redes.

Como TCP opera en los sistemas finales y no modifica los nodos internos de la red, detecta la presencia de congestión a través de dos señales implícitas: el incremento en los tiempos de retardo de ida y vuelta (RTT) y la pérdida de segmentos.

Para tratar la congestión, TCP actúa regulando su tráfico mediante dos componentes principales: la gestión de la ventana y la gestión de los temporizadores de retransmisión.

20.11. ¿Qué proporciona UDP que no ofrezca IP?

Debido a su naturaleza no orientada a conexión y no fiable, UDP realiza muy pocas tareas adicionales sobre las que ya proporciona IP.

Las dos funciones principales que UDP proporciona dos funciones principales que IP:

- Direccionamiento por puertos (Multiplexación/Demultiplexación de procesos): El protocolo IP direcciona únicamente estaciones o dispositivos finales en la red mediante direcciones IP de origen y destino. UDP añade a la cabecera los campos de puerto origen y puerto destino, lo que permite identificar la aplicación o proceso específico dentro del sistema destino que debe recibir la información y permite que múltiples aplicaciones compartan la capa de transporte.

- Detección de errores en los datos de usuario: La suma de comprobación (checksum) de IP se calcula únicamente sobre la cabecera IP, sin verificar los datos transportados. En cambio, UDP incluye un campo de suma de comprobación opcional que cubre todo el segmento UDP (cabecera + datos de usuario) junto con una pseudocabecera IP. Esto permite a la entidad receptora comprobar si el contenido del mensaje se ha corrompido durante la transmisión y descartarlo en caso de error.